| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按触点标定开关 （注：如未按触点标定开关，仪表显示Err 91报警） |  |  |
| 1 | 按【标定】 | C-CodE | 需输入密码 |
| 2 | 按【888888】 | C****** | 输入标定密码，出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【输入】 | E *** | 显示当前分度值 |
| 4 | 按【←或→】 | E 10 | 输入分度值：1/2/5/10/20/50/100可选例如：10 |
| 5 | 按【输入】 | dC 0 | 输入小数点位数（0~3）例如：无小数点0 注：小数点改变后，将自动清除所有称重记录与车号皮重 |
| 6 | 按【输入】 | 【Pn VWXYZ】 | 显示系统参数 V：使用场合 W：净重下置零范围 X：零点跟踪范围 Y ：手动置零范围 Z：开机置零范围（注5-1）例如 13455 |
| 7 | 按【13455】 | Pn13455 | 输入系统参数（默认） |
| 8 | 按【输入】 | FLt 2 | 显示当前滤波参数范围0~4，数字越大滤波强度越强，例如2 |
| 9 | 按【输入】 | F****** | 显示满量程值，超载报警值 = 满量程值+9*E |
| 10 | 按【050000】 | F050000 | 输入满量程值 |
| 11 | 按【输入】 | noLoAd | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定指示灯亮后按【输入】。 按【】以当前工作零点做为零点，并跳至第一加载点操作 |
| 12 | 按【输入】 | --- ALoAd 1 | 读取稳定数据中 标定第一加载点 |
| 13 | 按【010000】 | A010000 | 加载砝码并等稳定指示灯亮后，输入秤上砝码实际重量。例如：10000 按【检查】第一加载点标定完成后，再重新进入步骤12进行 多点标定； 按【输入】，两点标定结束并退至称重界面 |
| 14 | 按【检查】 | --- ALoAd 2 | 读取稳定数据中 标定第二加载点 |
| 15 | 按【20000】 | A020000 | 加载砝码并等稳定指示灯亮后，输入秤上砝码实际重量。例如：20000 |
| 16 | 按【输入】 | End | 称重状态 标定结束 |